毕业设计（论文）开题报告

题   目：    筒纱物流系统上纱机械手设计

专    业：              机器人工程

学    号：

学生姓名：

指导教师：                 职称：     讲师

指导教师：                 职称：

所在单位：

2026年 1 月 18 日

一、选题的依据及意义 - 1.选题依据 中国纺织业作为国民经济支柱产业，依托完整全产业链、庞大市场规模稳居全球纺织市场核心地位，2022 年纺织品服装出口与国内市场规模均表现亮眼。在制造强国、智能制造 2025 等政策推动下，行业正加速向数字化、智能化、绿色化转型，自动化装备成为产业升级核心驱动力。但国内纺织企业筒纱物流的上纱工序仍存显著技术瓶颈，多数中小企仍依赖人工操作，不仅面临人工成本攀升、作业效率低且稳定性差的问题，易造成筒纱损耗、影响后续工序质量，还因车间作业环境问题带来职业健康风险，不符合现代制造业人性化要求。 工业机器人、视觉识别等技术的快速迭代，为解决纺织上纱工序痛点提供了可行路径，已有应用案例证实自动化上纱设备能显著提升效率、降低筒纱损耗，并大幅减少人工需求。本选题聚焦筒纱物流上纱核心环节，拟研发适配多尺寸筒纱、定位精准且与物流系统深度集成的上纱机械手，既契合国家制造业智能化升级的政策导向，又能解决企业实际生产痛点，具备明确的技术可行性与市场应用价值。而全球纺织产业竞争加剧的背景下，自动化上纱设备市场需求快速增长，本课题研究成果将为纺织企业提供低成本、高适配性的自动化解决方案，助力企业提升核心竞争力。 2.选题意义 丰富纺织物流自动化的技术体系：当前国内针对纺织领域的机械手研究多集中于落纱、打包等环节，对上纱工序的多尺寸适配、柔性抓取、物流系统集成等关键技术研究相对薄弱。本课题通过机械结构，视觉定位与 PLC 控制融合、多参数优化等技术路径，研发适配筒纱物流场景的专用上纱机械手，可填补该领域的技术空白，完善纺织全流程自动化的技术链条。 探索多技术融合的工程应用模式：课题将机械结构设计、动力学仿真、视觉识别算法、PLC 编程控制、物联网数据交互等多学科技术深度融合，形成 “机械 - 电控 - 算法 - 系统” 一体化的设计方案，可为同类工业机械手的场景化设计提供理论参考与技术范式，推动机器人工程技术在传统制造业的深度应用。 （2）实际意义 提升生产效率与产品质量：上纱机械手可实现 24 小时连续作业，突破人工操作的时间限制与效率瓶颈，大幅缩短筒纱物流周转时间，保障后续工序的顺畅衔接。同时，也能降低生产人工成本，提高企业竞争力。 改善作业环境与保障生产安全：机械手替代人工完成重复性、高强度、高粉尘环境下的上纱工作，可彻底解决操作人员的职业健康风险，改善车间作业环境，符合现代制造业的人性化管理要求。同时，机械手配备的限位开关、紧急制动、碰撞检测等安全防护系统，可有效规避人工操作中的误操作风险，提升生产过程的安全性与可靠性。

二、国内外研究现状及发展趋势（文献综述） - 1.国内研究现状 - 时香[1]在《新型纺纱工艺技术与设备的发展》中，新型纺纱工艺技术作为传统环锭纺纱技术的革新方向，推动纺织产业突破传统工艺局限，本文阐述了其发展情况及核心特征（工序短，省略粗纱与络筒工序；效率高，转杯纺速度较传统工艺提升 3~8 倍；质量优，成纱直径均匀、强度、耐磨性等更优；成本低，缩减设备与厂房投入），重点分析了三类主要新型纺纱工艺技术：转杯纺纱技术（应用广泛，全球占比高，国内 80% 以上为国产设备，以自排风式为主，发展方向为抽气式，目前多用于粗支纱，可拓展至中细支纱、非棉质产品、花色纱及装饰类产品，国内在相关装置研发上有进步）、喷气纺纱技术（纱支细、输出速度快，以压缩空气加捻，日本村田推出相关设备，适合涤或涤棉混纺，存在设备成本高、不适合纯棉纱的不足，正通过普及压缩空气捻接器、材料革新等改进）、环锭纺纱新技术（含集聚纺纱技术，加设控制罗拉，毛羽降低 25%、强度提升 15%，可改装原设备；赛络纺技术，双粗纱喂入，成本低、工艺短，适用于毛纺织物），最后提出需根据各类工艺成纱特点研发产品，持续改进技术与设备以适配产业发展。 - 李成荣，郑雄胜[2]在《基于 PLC 饮料盖拧紧机械手控制系统设计》中，为满足饮料灌输流水线的饮料盖拧紧需求，减轻企业用工依赖、降低生产成本，设计了一款机电气一体化的多工位回转式机械手，该机械手主要由机械夹持钳、液压马达、机械臂、液压缸、转盘等组成，工作过程为传送带输送瓶盖，光电开关检测定位后，机械手依次完成夹取、升降、回转、拧紧、复位动作；液压控制系统采用电磁换向阀控制油路，通过 7 个电磁铁分别控制转盘转动、机械臂升降、夹持钳开合及拧紧动作；PLC 控制系统选用三菱主机，配置 9 个开关量输入点和 7 个输出点，明确了 I/O 地址分配，编制了控制顺序表与梯形图程序，整体结构简单、操作安全、灵活性强，可根据工作环境调整机械部分及 PLC 程序，能有效提高生产效率。 - 周建浩，董小雷[3]等在《基于 PLC 的上药机械手控制系统研究》中，为提高自动化药房上药效率、保证上药系统稳定性，设计了以 PLC 为核心的控制系统，该系统分为上位机和下位机，上位机由液晶触摸屏与 MCGS 组态软件组成，实现动画显示、实时监控、参数设置与指令下达；下位机以欧姆龙 CP1H 型 PLC 搭配 CP1W-40EDR I/O 扩展模块为核心，配合 3 台伺服驱动器与伺服电机，对横向双电机同步闭环控制、纵向电机独立控制，辅以电磁挡板定位与急停按钮保护；软件采用模块化设计，含手动（调试维护、单步操作、5 档速度调节）和自动（步进控制、自动上药）控制模块，人机界面支持模式切换、行程与实时位置监控及报警功能，实际应用中机械手可精准定位、稳定完成上药动作，大幅提升了自动化药房的上药效率。 - 黄鸣[4]在《PLC 数控机床上料机械手控制系统设计》中，为完善机床上料机械手的控制方案，设计了其硬件与软件系统，该系统以 S7-200 PLC 为核心，硬件包含夹爪缸、升降缸、伸缩气缸、旋转气缸等执行机构，搭配限位开关、电感式传感器、电磁阀组合等，明确了 I/O 地址分配与外部接线；软件编制了手动和自动控制程序，基于自动程序编写了自动控制步进梯形图，还结合 PID 和模糊控制理论设计了初始化及自动报警程序，可实现机械手手臂升降、伸缩、左右旋转、抓取与放料等动作，自动模式下按顺序循环控制完成上料任务，同时具备实时监控与报警功能，为机械手控制系统设计提供了参考。 - 图 1 气动功能原理 - 于群，孙方成[5]等在《基于 PLC 的气动机械手控制系统设计》中，为提高国产航空发动机企业自动化水平、降低工人劳动强度、提升涡轮叶片装配效率，设计了一套基于 PLC 的气动机械手控制系统，该系统以西门子 S7-200 系列 CPU226 PLC 和触摸屏为核心控制元件，搭配电磁式限位开关、光电开关、电磁阀等部件，通过传感器采集信号反馈实现逻辑控制，气动回路驱动气缸和伺服电机执行动作；软件采用 STEP7 编程，分手动（单操作控制）和自动（单周期控制）程序，按顺序控制方式编写，包含时序控制、条件控制等功能块，明确了 I/O 地址分配；系统具备 6 个自由度，动作流程涵盖腰部旋转、小臂升降、叶片抓取、夹具倾斜、叶片放置等环节，通过 Solidworks 运动仿真验证了运动轨迹合理、无干涉，整体结构简单、操作方便、控制可靠，可高效完成涡轮叶片的自动装配。 - 李海祯，于复生[6]等在《基于 S7-200PLC 的二自由度气动绢花拾取机械手控制系统设计》中，二自由度气动机械手在绢花叶片拾取等自动化作业中应用广泛，本文介绍了该机械手的气路原理、机械结构及控制系统工作原理，以西门子 S7-200 系列 CPU 224XP CN 型 PLC 为控制核心，设计了自动与手动双控制模式，列出了输入输出 I/O 口分配表、PLC 外部硬件接线图和系统软件的梯形图程序片段。通过调试运行证明，该方案可精准完成手爪开合、手臂伸缩、升降等动作，验证了气动机械手的低成本、高可靠性和操作灵活性。 - 图 2 基于S7-200PLC的二自由度气动绢花拾取机械手控制系统PLC主程序片段 - 殷罡，彭军强[7]在《筒纱自动输送打包系统自动配重方法研究》中，筒纱自动输送打包是纺织自动化与智能化的关键环节，受棉纺车间温湿度、前道工序纱线 CV 值及络筒机滑差率等因素影响，筒纱重量波动大，而传统人工配重与锭长调节存在适配性差、周期长、工作量大、效率低等问题，本文针对该痛点展开研究，在优化筒纱自动输送打包系统设计的基础上，重点设计了锭长调节算法和自动配重算法。该系统由上纱、轨道输送、下纱、码垛、拆垛、打包、整包称重、码包和仓储等部分组成，工作流程为上纱机构取筒纱并经轨道输送至下纱排纱区域，排纱机构称重后由调度系统统计每台络筒机筒纱平均重量，通过车间联网 e 系统闭环反馈调节络筒机锭长；码垛桁架机器人码垛后，拆垛桁架机器人在拆垛过程中执行配重算法，挑选匹配偏重偏轻筒纱以满足整包重量要求。其中，锭长调节算法通过计算筒纱平均重量与标准重量的差值确定调节量，按公式 “机台设置锭长 = 调节量 × 标准长度 / 标准重量” 修改锭长；自动配重算法以每包 12 个筒纱为例，先剔除不合格筒纱，依次抓取前 3 组（9 个）筒纱，再通过挑选单个筒纱逐步适配整包重量要求。 - 聂晶，李景彬[8]等在《棉纺筒纱自动打包系统设计》中，为解决我国新疆地区棉纺织产业自动化程度低、生产效率低、人工成本高的问题，设计了一种采用模块化思想的棉纺筒纱自动打包系统，将其分为相互独立且环环相扣的筒纱包装模块、自动缝包模块和码垛储存模块，便于日常维护与检修，保障系统整体平稳运转，系统工艺流程为筒纱运输至打包区域→筒纱包装→整袋筒纱封装→码垛储存；其中筒纱包装模块通过光电传感器检测筒纱大小头，经翻转盒翻转后进行封膜、12 个一组 4 行 3 列排列及套袋操作，核心由送膜电动机、传送电动机等组成，包装效率大于 15 个 /min；自动缝包模块选用加带型缝包机完成封口，搭配 SQ/2 型喷码机实现商品信息溯源，通过捆扎机进行牢固捆扎，工作效率≥75 袋 /h；码垛储存模块采用分布式控制，通过升降伺服电动机、行走伺服电动机等驱动编织袋传送装置和码垛转盘完成交替码放，工作效率≥75 袋 /h，仓储利用率提升约 10%。 - 柴彩彩，汤萍[9]等在《基于 PLC 的气动机械手控制系统设计》中，气动机械手广泛应用于汽车制造、电子产品组装、食品加工等自动化生产领域，本文介绍了该机械手的横向 / 纵向移动结构（实现工件跨工作台转运）、硬件组成系统及工作原理，以三菱 FX2N-32MR PLC（主控制器）与 S7-200SMART PLC 为控制核心，搭配 57EBP105ALC 闭环步进电机、三菱 E740 型变频器、二位五通电磁阀、CP96SDB80-50C 顶升气缸等元件，设计了包含输入模块、输出模块、通信模块、电源模块的完整硬件连接方案，以及模块化软件架构（含控制算法、传感器信号处理、通信接口设计）和控制程序流程图，为机械手的控制系统提供了设计思路。 - 马叶壮，吕泽林[10]等在《智能化纺纱物流输送系统设计与应用研究》中，智能化纺纱物流输送系统广泛应用于纺纱行业，助力行业向智能化、自动化、连续化、数字化转型，本文探讨了该系统的关键技术（物联网、人工智能、自动化技术）、系统架构设计（含物料感知层、数据传输层、智能决策层、执行控制层）及关键算法（路径规划、调度优化算法），分析了应用中需关注的问题（条筒轮子缠花、传感器维护清洁、链条积灰屑等）及对应解决方案，阐述了物流设计中的缓存冗余（粗纱链条与生熟条筒冗余、AGV 牵引式运筒小车运行设计），以及设备维保（模块化设计、预留维修开孔等）与运转效率优化（摆勾单向拨条筒式、往复式勾条筒式两种输送形式及干线支线循环逻辑优化），还提及了系统面临的技术、管理、人员挑战及应对策略。 - 2.国外研究现状 Lukáš Beňo,Erik Kučera 等[11]在《Transforming industrial automation: voice recognition control via containerized PLC device》中，为推动工业自动化的人机交互革新，契合 Industry 4.0 与 5.0 范式，提出将语音识别与容器化技术集成于工业 PLC 的创新方案，解决传统 PLC 维护复杂、扩展性不足、人机交互单一的问题。该方案基于边缘计算与容器化 IoT 架构，以 Revolution Pi 工业 PLC 为 IoT 边缘设备，借助 Azure 云与 IoT Hub 实现设备管理，部署三个核心容器模块：语音识别模块（通过 Azure 语音服务实现本地 / 云端语音转文字，激活语为 “Hey Bennie”）、Node-Red OPC UA 模块（通过 OPC UA 协议控制 Factory I/O 中的虚拟水箱）、Node-Red OPC RevPi 模块（控制实体传送带冲床），两模块均配备含语音指令与设备状态监控的 Web 控制面板。系统支持 6 条英文语音指令控制水箱（如阀门开关及开度调节）和冲床（如启停、传送带运动），具备本地语音处理低延迟（约 2.97ms，优于云端 58.37%）、数据本地处理更安全、容器化带来高可移植性与远程更新维护、无需人工初始配置等优势，经实验室实体设备与虚拟模型验证可行，既满足工业 4.0 的数字化与自动化需求，又契合 Industry 5.0 的可持续、人本性与韧性要求。 Lei Yang,Yong Cai 等[12]在《Automatic Washing Machine Control System Based on PLC》中，为满足家用洗衣机自动化需求，解决传统继电器控制灵活性差、故障率高、扩展性不足的问题，设计了一套基于 PLC 的全自动洗衣机控制系统，该系统以三菱 FX3U-64M PLC 为核心控制器，搭配 GT Designer3 触摸屏软件实现人机交互，硬件由输入设备（水位传感器、门开关等）、输出设备（电机、电磁阀等）、人机界面及通信接口组成；软件方面，触摸屏设计了控制区（高 / 中 / 低水位、启停等按钮）、数据显示区（洗涤次数、脱水时间等）和指示灯显示区，PLC 程序通过 MOV、INC 等指令实现进水、洗涤（正转 30S - 暂停 3S - 反转 30S 循环）、漂洗、脱水全流程自动控制，支持用户自定义参数设置；经 GX Simulator 和 GT Simulator3 仿真调试验证，系统可按预设参数自动完成洗衣流程，具备故障报警、状态监控和历史数据查询功能，在成本、效率和用户体验上达到预期目标。 - 3.发展趋势 纺纱包装生产线自动上纱机械手的发展趋势正朝着多维度革新方向演进，具体可概括为以下核心方向： 智能化深度升级是核心趋势之一。依托机器视觉、多传感器融合与深度学习算法，未来上纱机械手将具备更精准的环境感知与自主决策能力。通过视觉系统与红外传感器实时识别筒纱尺寸、位置及表面状态，自动适配不同规格筒纱，动态调整抓取力度与运动轨迹，规避纱线磨损；同时集成故障自诊断模块，可实时监测机械结构、驱动系统的运行状态，提前预警维护需求，减少停机时间。 人机-机机协同能力将持续强化。一方面，机械手将采用柔性驱动与碰撞检测技术，实现与人的安全协作，在人工干预调整生产线或处理异常筒纱时，可自动减速或暂停，避免安全风险；另一方面，强化与物流系统、络筒机、打包设备的协同联动，通过物联网技术实现数据实时共享，精准匹配上纱节奏与后续工序需求，形成“上纱-输送-落纱-打包”全流程闭环协同。 总体而言，上纱机械手将以“智能感知、协同高效、绿色精益”为核心，不断突破技术瓶颈，满足纺纱行业智能化、高效化、绿色化的升级需求。

三、课题拟研究内容与拟解决的主要问题 - 设计（研究）内容 毕业设计的题目来自指导教师研发项目，根据纺纱行业如今的现状，提出了自动化纺纱生产线，能够形成“上纱-输送-落纱-打包”全流程闭环协同，为实现纺纱自动生产线提供了理论基础和参考价值。 具体工作内容： - 纺纱包装生产线自动上纱机械手总体设计：完成纺纱包装生产线自动上纱机械手的机械结构和控制方案总体设计，合理选择驱动及控制方式。 - 纺纱包装生产线自动上纱机械手机械设计：完成纺纱包装生产线自动上纱机械手主要动作单元的机械结构设计，包括主要零件的设计与校核。 - 纺纱包装生产线自动上纱机械手控制系统设计：包括纺纱包装生产线自动上纱机械手系统硬件选型、控制软件的设计与调试。 - 1.设计思路 - 自动纺纱机械臂体系中，上纱机械手是衔接络筒机（或筒纱存储区）与运输轨道的关键核心设备，承担着将生产就绪的筒纱精准输送至后续落纱工序的枢纽作用，其核心功能是实现筒纱的自动识别、平稳托取、精准转运与规范放置，全程衔接生产端与输送端，保障纺纱包装生产线的连续流转。 - 大致工艺流程如下：涡流纺传送带将纱送入接口传送带上，自动上纱机识别筒纱并平稳的托取，再通过机械臂运输到吊笼下方，待传感器检测到上一个吊笼已经离开并且下一个吊笼还未到达，机械臂上升到吊笼高度，吊笼经过准确的将筒纱吊走，机械臂再回到下方重新取新纱筒，如此便完成了上纱操作。 - 2.设计方案 - 我的设计方案是在现有的机械臂上进行改进，控制方面在硬件上搭配台达的PLC和触摸屏作为主要硬件，可以实现生产过程的全自动监控，以及故障诊断，数据记录，为生产线提供了智能的管理方式，提高生产效率，降低人工成本。在软件方面，选择台达的PLC的程序编程，实现生产过程的自动化控制。 - 图 3 大致工艺流程图 - 3.机械方面 - 一个机械臂的总体机械结构起着支撑和连接各个部件的作用，包括基座、臂架、关节、末端执行器等。这些部件相互配合，形成一个稳固的机械结构，支撑和传递机械臂的运动和操作。总体机械结构不仅要能够承受机械臂自身的重量，还要能够承受外部负载和工作时的惯性力，保证机械臂在各种工况下的稳定性和可靠性。同时，总体机械结构还要考虑机械臂的工作范围、速度和精度等性能指标，确保机械臂可以完成预期的任务。因此，总体机械结构在机械臂的设计和制造中起着至关重要的作用。 - 图 4 自动上纱机械臂总体结构 - 1-编码器传感器组 2-上限位 3-升降机箱体 4-托手 5-下限位 6-接口 - 4.控制方面 - (1)PLC及触摸屏（硬件） - 上纱机械臂控制系统硬件上由上位机、人机交互界面、控制柜等组成。上位机实现系统监 控和数据传输功能，人机交互界面实现基本的人机交互，控制柜安装空开、PLC、伺服驱动器、继电器、接触器等电器元件。使用台达的PLC和触摸屏作为硬件的自动上纱机械臂系统用台达PLC作为核心控制单元，接收指令并控制机械臂的动作；传感器监测纱线位置和状态；机械臂执行捡取和放置操作；触摸屏界面用于人机交互；电气控制系统包括电气元件和驱动器；软程序定义系统逻辑和功能；安全保护系统确保操作和生产安全。这样的系统能够提高生产效率、降低成本，并确保产品质量和生产安全 - 图 5 PLC硬件设计图 - (2)触摸屏设计 - PLC触摸屏是工业控制领域中常用的人机交互设备，通过显示屏和触摸板实现用户操作和控制。其特点包括直观的用户界面、灵活的定制功能、实时监控系统状态、快速故障诊断和远程控制等。作为重要的工业自动化解决方案之一，PLC触摸屏在提高生产效率、简化操作、优化设备维护等方面发挥着关键作用 - 图 6 触摸屏功能设计图 - (3)PLC控制流程图。 - 图 7 上纱过程流程图 - 5.技术路线图 - 图 8 技术路线图 拟解决的主要问题 1.实现产输无缝衔接，通过自动化上纱消除人工操作的等待间隙与节奏失衡问题，提升上纱效率与生产线整体产能，缩短筒纱工序周转时间。 2.替代传统人工上纱模式，降低对熟练劳动力的依赖和人资管理成本，同时规避人工操作失误、疲劳引发的筒纱损坏问题，提升作业稳定性。 3.依托高精度定位与柔性托取机构，适配不同规格筒纱的托取摆放需求，保证上纱位置精准、摆放规整，为后续工序奠定基础，降低次品率。 4.集成多类传感器与智能监控系统，实现上纱过程全程可视化、设备参数实时检测，具备故障预警与异常处理能力，减少设备停机与维修成本。

- 进度安排 序号; 各阶段工作内容; 起讫日期. 1; 熟悉设计任务，查找相关文献资料; 2025.10.1-2025.10.12. 2; 文献综述撰写与外文资料翻译; 2025.10.13-2025.10.26. 3; 文献综述与外文资料审阅与修改上交; 2025.10.27-2025.11.9. 4; 开题报告撰写上交与开题汇报; 2025.11.10-2026.1.21. 5; 相关技术学习、课题研究与毕业设计（论文）撰写; 2026.1.21-2026.4.29. 6; 毕业论文提交、查重、审阅与修改、毕业答辩; 2026.4.29-2026.5.23.

六、主要参考文献 - 时香. 新型纺纱工艺技术与设备的发展[J].纺织科技进展,2015,(01):7-9.DOI:10.19507/j.cnki.1673-0356.2015.01.003. - 李成荣,郑雄胜. 基于PLC饮料盖拧紧机械手控制系统设计[J].机械工程师,2015,(12):142-143. - 周建浩,董小雷. 基于PLC的上药机械手控制系统研究[J].机械工程与自动化,2017,(03):150-152. - 黄鸣. PLC数控机床上料机械手控制系统设计[J].长春工业大学学报,2017,38(05):506-511.DOI:10.15923/j.cnki.cn22-1382/t.2017.5.18. - 于群,孙方成,石宏. 基于PLC的气动机械手控制系统设计[J].沈阳航空航天大学学报,2017,34(06):60-65. - 李海祯,于复生,范国隆,等. 基于S7-200PLC的二自由度气动绢花拾取机械手控制系统设计[J].机床与液压,2018,46(03):5-6+11. - 殷罡,彭军强. 筒纱自动输送打包系统自动配重方法研究[J].纺织导报,2021,(06):59-61.DOI:10.16481/j.cnki.ctl.2021.06.009. - 聂晶,袁亦辰,李景彬,等. 棉纺筒纱自动打包系统设计[J].上海纺织科技,2023,51(03):14-18.DOI:10.16549/j.cnki.issn.1001-2044.2023.03.079. - 柴彩彩,汤萍,付莎莎. 基于PLC的气动机械手控制系统设计[J].内燃机与配件,2024,(08):63-65.DOI:10.19475/j.cnki.issn1674-957x.2024.08.002. - 马叶壮,吕泽林,朱智伟. 智能化纺纱物流输送系统设计与应用研究[J].中国机械,2024,(25):33-36. - Beňo L ,Kučera E ,Drahoš P , et al. Transforming industrial automation: voice recognition control via containerized PLC device.[J].Scientific reports,2024,14(1):29387.DOI:10.1038/S41598-024-81172-W. - Yang L ,Cai Y ,Cao J . Automatic Washing Machine Control System Based on PLC[J].Frontiers in Computing and Intelligent Systems,2025,11(2):53-58.DOI:10.54097/889NN890.

七、指导教师审核意见 同意直接开题 □同意修改后开题 □不同意开题，原因： 。 指导教师（签名）： 2026 年 1 月 21 日

八、学院审核意见 同意直接开题 □同意修改后开题 □不同意开题，原因： 。 教研室主任（签名）： 2026 年 1 月 21 日